Протокол Spanning Tree Protocol (STP) — это протокол, предотвращающий появление петель в сетях Ethernet, где используются коммутаторы и мосты. На системах ALT Linux/RedOS поддержку STP можно реализовать с помощью программного моста (bridge), предоставляемого пакетом bridge-utils.

### Как включить STP на ALT Linux:

Установите пакет bridge-utils, если он ещё не установлен:

sudo apt-get install bridge-utils

Создайте мост (например, br0) и добавьте в него сетевые интерфейсы:

sudo brctl addbr br0

sudo brctl addif br0 ens18

sudo brctl addif br0 ens19

Включите STP на мосту:

sudo brctl stp br0 on

Проверьте статус:

brctl showstp br0

### Как сделать мост корневым на ALT Linux

Допустим, у вас настроен мост br0 через команду brctl. Узнать текущий приоритет:

brctl show br0

Обычно по умолчанию используется приоритет 32768. Задать меньший приоритет — например, 4096:

brctl setbridgeprio br0 4096

После этого, если у других мостов приоритет больше, именно br0 станет корнем дерева после перерасчета.Проверить статус:

brctl showstp br0

В поле role будет указано "root".

Пример приоритета мостов:

- Корневой мост: приоритет 4096

- Вторичный мост: приоритет 8192

Команды для изменения приоритета любого моста:

brctl setbridgeprio br0 4096     # кандидат на роль корня

brctl setbridgeprio br1 8192     # "вторичный" кандидат

Посмотреть статусы:

brctl showstp br0

brctl showstp br1

Изменение стоимости порта:

brctl setpathcost br0 ens19 10

### Настройка STP-параметров

Включение STP:

brctl stp br0 on

Установка приоритета:

brctl setbridgeprio br0 4096

Изменение задержки перехода (на 10 секунд):

brctl setfd br0 10

Изменение интервала приветствия (на 3 секунды):

brctl sethello br0 3

Максимальное время записи (на 20 секунд):

brctl setmaxage br0 20

Время старения записей ARP (на 300 секунд):

brctl setageing br0 300