Настройка виртуальных локальных сетей в Linux

Подинтерфейсы в AltLinux.

Для интерфейса или сабинтерфейса создаётся своя директория. /etc/net/ifaces/ options

BOOTPROTO=static BOOTPROTO=static

TYPE=vlan TYPE=vlan

VID=1 VID=2

HOST=ens34 HOST=ens34

Подинтерфейсы в AltLinux.

После чего прописать в ipv4address статический IP-адрес для данной подсети

Транки в AltLinux.

На всех интерфейсах должна стоять пустая статика

Теперь создаём виртуальный коммутатор ovs-vsctl add-br SW

После чего в SW добавляем порт, который подключён к RTR.

ovs-vsctl add-port SW ens33 trunk=1,2 vlan_mode=trunk где SW - название виртуального коммутатора, ens33 - порт подключенный к RTR, trunk=1,2 это между какими VLANанами должен быть транк, vlan_mode=trunk установка режима.

Далее создаем порты в виртуальном коммутаторе

ovs-vsctl add-port SW ens35 tag=1

где, как и ранее SW - название виртуального коммутатора, ens35 - порт подключенный к SRV1, tag=1 - тэг VLANа

И также для другого порта ovs-vsctl add-port SW ens36 tag=2	где, как и ранее SW - название виртуального коммутатора, ens35 - порт, подключенный к SRV1, tag=1 - тэг VLANа

Транки в AltLinux.

Теперь отключаем удаление настроек перейдя по пути nano /etc/net/ifaces/default/options где нужно найти пункт OVS_REMOVE и изменить yes на no

Следующим шагом идёт включение тегирования VLANов командой modprobe 8021q

Также можно добавить в автозагрузку ядро 8021q vim /etc/modules-load.d/8021q.conf И вписать в созданный нами 8021q.conf вот это 8021q 	OpenVSwitch – если не установлен.

apt-get install openvswitch-switch