Практическая работа №11-31 «Настройка NTP сервера и клиента».

Цель работы: изучить, как выполнить синхронизацию времени.

Ход работы:

- Настройте NTP-сервер.

- Синхронизируйте время посредством NTP-клиента (crony) с настроенного вами сервера (crony).

Контрольные вопросы:

- Назначение протокола NTP.

- Назначение NTP сервера и NTP-клиента.

ПОЯСНЕНИЯ:

На сервере выполните установку пакета chrony с помощью следующей команды:

sudo apt-get install chrony

Настройка конфигурации:

Откройте файл конфигурации chrony:

sudo nano /etc/chrony/chrony.conf

Добавьте или отредактируйте NTP-серверы, после строки, содержащей server,укажите свои настройки. Например:

server time1.google.com iburst

server time2.google.com iburst

Также убедитесь, что включен доступ для клиентов. Можно добавить строки:

allow 192.168.0.0/24   # Разрешить доступ всем клиентам в данной сети

Запуск и включение chronyd:

После внесения изменений, запустите службу и добавьте её в автозагрузку:

sudo systemctl start chronyd

sudo systemctl enable chronyd

Проверка состояния:

Убедитесь, что служба работает корректно:

chronyc tracking

КЛИЕНТ:

Установка chrony: sudo apt-get install chrony

Откройте файл конфигурации chrony:

sudo nano /etc/chrony/chrony.conf

Укажите адрес вашего NTP-сервера (в данном случае сервера, который вы настроили):

server <IP_адрес_сервера> iburst

Здесь <IP_адрес_сервера> — это IP-адрес вашего NTP-сервера.

Запуск и включение chronyd:

Запустите службу и добавьте её в автозагрузку:

sudo systemctl start chronyd

sudo systemctl enable chronyd

Проверка состояния:

chrony c tracking