Практическая работа №21 «Базовая настройка маршрутизатора. Настройка SSH».

- задайте имя хоста (ФамилияИмя-номерГруппы)

- Задайте сетевые настройки на внешний интерфейс (mcedit /etc/net/ifaces/enp33 – возможно файл называется по другому – посмотрите имя интерфейса командой ip a).

192.168.45.N		(N=20+номер_по_журналу).

- Настройте SSH:

- Настройте SSH до всех Alt Linux серверов

apt-get install openssh-server

a. Banner ( Authorized access only! );

b. Установите запрет на доступ root;

c. Отключите аутентификацию по паролю;

d. Переведите на нестандартный порт;

e. Ограничьте ввод попыток до 4;

f. Отключите пустые пароли;

g. Установите предел времени аутентификации до 5 минут;

Конфиг SSH - /etc/openssh/sshd_config

nano /etc/openssh/sshd_config

Настройте Banner:

Banner ( Authorized access only! ):

Изменяем на banner /etc/banner (решётку удалить!)

Установите запрет на доступ root;

Изменяем на PermitRootLogin no

nano /etc/banner

Authorized access only

Переведите на нестандартный порт;

Port 220

Ограничьте ввод попыток до 4;

Измените параметр MaxAuthTries 4

Отключите пустые пароли;

Найдите строку PermitEmptyPasswords и убедитесь что стоит значение "no".

PermitEmptyPasswords no

Установите значение времени простоя соединения SSH

ClientAliveInterval 300

Это означает, что сессия SSH будет прервана, если не будет зарегистрировано никаких действий через 5 минут, что эквивалентно 300 секундам.

6. Создайте пользователя sshuser на серверах HQ-SRV и BR-SRV

Пароль пользователя sshuser с паролем P@ssw0rd

Идентификатор пользователя 1010

Пользователь sshuser должен иметь возможность запускать sudo

без дополнительной аутентификации.